- 工程管理器介绍

- 工程显示窗口：显示算过量的工程、右键进行相关操作

- 信息显示窗口：查看工程及图纸相关信息

- 客服联系方式窗口

- 新建工程

- 建筑安装工程（排头）那里右键新建工程--设置工程类别、名称、保存路径

- 添加图纸

- 最好一张一张的添加（添加的图纸需要是1:1比例的图纸，如果不是1:1比例的图纸需要在CAD中放大相应倍数或者到算王中底图处理中放大相应倍数）

- 导出工程

- 工程名称那里右键工程另存为（关闭软件压缩后再拷贝）

- 添加工程

- 建筑安装工程（排头）那里右键添加已经解压好的工程文件夹

- 算量窗口介绍

- 工具栏：简单演示工具栏上常用功能键和工具栏上下拉菜单

- 预设窗口介绍：

- 图形区：缩放、移动、同时按住Alt+鼠标左键切换3D，按住Alt+双击鼠标左键切换2D；

- 底图状态（Ctrl+Alt）和鼠标选择测量状态基本应用与区别

- 数据添加页：讲解输入数据；提取底图上数据到数据添加页（Ctrl+C Ctrl+V）；清空单个数据；清空所有数据；主项和相关项的关系

- 数据窗口：定位关联图元

- 数数量

- 点数：图形区点布、数据添加页列项、添加

- 快速数：选中图块、数据添加页列项、添加

- 电气测量长度

- 电气工程中如何算管线的量（水平、竖向、预留）

- 测量尺画线、框线、按住ctrl+框选

- 点布立管（点要布置到线上）

- 批量生成立管：右键测量线与标记高差生成管批量生成立管（前提Ctrl+G设备安装高度设置表提前设置高度及单/双立管）

- 非常规环境预演：由于线端点不在设备上造成无法布线时候，通过J键生成立管

- 桥架及桥架布线

- 水平桥架测量

- 桥架立管测量

- 水平桥架和设备生成立管（J键）

- 桥架、桥架立管什么情况才算连通

- 两点布线，需要讲解捕捉到桥架中心能正确布线（2D、3D布线均可布线）

- 简单演示桥架批量识别

- 配线或电缆只走桥架、配线或电缆只走管、配线或电缆既走桥架又走管

- 给排水类工程如何算管道的量（水平和竖向）

- 测量尺画线和框线（预设窗口的高度设置）添加工程量前勾选刷油、保温等相关项

- 点布立管、J键生成立管、选中后补

- 简单演示水管批量识别

- 简单演示喷淋批量布线（需要勾选标注优先）

- 阀门、套管等分规格识别---选中标记与测量线相连进行分组

- 管件读取

- 通风工程测量

- 画线测量、点布立管（注意设置规格型号）

- 简单演示通风管道批量识别（可以切换极简模式）

- 图元和数据相互关联、变更、后补、拆分工程量、汇总、反查和导出表格

- 三维基础讲解

- 图元和底图投影以及建立随动应用

- 测量时候的Z值采用原则：演示三维下测量（ctrl+捕捉权重最高、预设次高、正常捕捉再次高）

- 图元三维下修改调整：深度（Z值）调整、立管长度及方向调整

- 三维下定位测量图元高度（深度尺）

- 简单介绍数据分级表的应用

- 高级应用应该在三维状态下进行测量及操作，强调一下算王3D视角下所有操作都能做的